apstiprinĀts
 Latviešu kultūras centra vadītāja

___________________ R.Osmane

Daugavpilī, 2019. gada 29. oktobrī

ZIŅOJUMS

uzaicinājumam piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Bezvadu mikrofona sistēmu un piederumu piegāde”

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs” |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000077556 |
| Kontaktpersona | LKC skaņu operators Vladimirs Feodorovs, tālr. 26588200; e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv |

Iepirkuma identifikācijas nr. LKC2019/4

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:

2019. gada 29. oktobris

- Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Bezvadu Radio mikrofonu sistēmas un to piederumi

- Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai.

6.  Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

7. Piedāvājums iesniedzams līdz 2019. gada 05. novembrim, plkst. 10.00 uz e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv vai Latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22a, Daugavpils

8. Paredzamā līgumcena līdz EUR 6 000 bez PVN

9. Līguma izpildes termiņš: mēnesis no līguma slēgšanas brīža

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Latviešu kultūras centra interneta vietnēs: www.daugavpils.lv un  www.vienibasnams.lv

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

1.Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Bezvadu (rokas) mikrofona sistēma Audio Technica ATW-3212/710

Uzstādījumu diapazons:  60 MHz UHF

Fiksēta uzlādes plāksne ar pastāvīgu polarizētu kondensatoru.

Unikāla daudzfunkciju poga, lai pārslēgtos uz rezerves frekvenci

Frekvences skenēšana  "IR" sinhronizācijas funkcionalitātes iestatīšanas ērtībai.

Raidītāja uzlādes spailes NiMH akumulatora uzlādēšanai

Mikrofons:

Tips: ATW-C710 kondensatora maināma kardioīda kapsula

Frekvences diapazons: 80 - 20000 Hz

Pretestība: 60 ohms

Strāvas pretestība: 5 V DC

Standarta vītne,  ar maināmām mikrofona kapsulām.

Baterijas tips: Divi 1,5 V AA (neietilpst)

Izmērs: 84.4 mm garums, 50.0 mm max. diametrs

Svars: 114 g

Sistēma:

Tips: Analoga

Frekveņču diapazons: 470-530 MHz

Frekvences reakcija: 25Hz-16.7kHz

Darbības diapazons: 100 m

Uztvērējs:

Antenas tips: noņemams

Jūtīgums: 20 dBuV pie 60 dBA S / N attiecība (50Ω izbeigšana)

Displejs: OLED

Izeja: 1 x XLR, 1 x ¼"

Enerģijas avots: 12V DC power supply

Izmērs: 210.0 x 191.0 x 43.4 mm

Svars: 1.1 kg

Komplektā: Divas elastīgas UHF antenas, maiņstrāvas adapteris (atkarīgs no valsts), plauktu stiprinājumu adapteri.

Raidītājs:

Dinamiskais diapazons: >115dB (A-weighted)

Baterijas: 2 x AA, 8 stundas

Izmērs: 193.0 mm garums, 37.0 mm max. diametrs

Svars: 200 g

- UHF antenu izplatīšanas sistēma Audio Technica ATW-DA49

Platjoslas diapazons: 440–900 MHz

Pretestība: 50 ohms

Ļauj vienam antenu pārim barot vairākas bezvadu sistēmas.

Piemērots daudzām citām bezvadu sistēmām, kas darbojas frekvencē 440–900 MHz.

Nodrošina divus “1-in, 4-out” RF kanālus; savieno antenu pāri ar četriem bezvadu uztvērējiem.

Antenas jauda (pēc izvēles): Abas ieejas ligzdas piedāvā ieslēdzamu + 12 V līdzstrāvas izvadi uz centrālajām tapām, lai vajadzības gadījumā darbinātu Audio-Technica aktīvās līnijas RF ierīces, maksimāli 100 mA vienā antenas ieejā.

Izmērs: 210.0 x 45.5 x 176.0 mm

Svars: 0,9 kg

Iekļautie aksesuāri: IEC 320 / C14 barošanas kabelis; 10 BNC-toBNC 34 "RF kabeļi; 4 līdzstrāvas barošanas kabeļus; plauktu komplekts ATW-RM1

priekšējām montāžas antenām un pielāgošana 19 " rack.

- UHF platjoslas tiešās LPDA antenas Audio Technica ATW-A49 -2gab

Antenas tips: UHF platjoslas virziena LPDA (log periodiska dipola bloka) antenu pāris

Darbības joslas platums: Uzlabota signāla uztveršana UHF bezvadu sistēmām (440–990 MHz)

Pretestība: 50 ohms pretestība ar neatņemamu augstas kvalitātes BNC konektoru

6 dB pastiprinājums

Stiprina pie 5/8 "-27 vītnēm, adapteri var pagriezt par 90 °

Materiāls: Vara pārklājuma epoksīda stiklplasta

Krāsa: Melns matēts

Svars: 326 g

Izmēri: 268 x 285 x 25 mm

- Antenas kabelis Audio Technica AC12 -2gab

Kabeļa tips: RG58 tipa elastīgs koaksiālais kabelis

Augstas kvalitātes kabelis ar zemu zaudējumu Pretestība: 50 ohms

Vairogs: 100% savienota alumīnija folija ar konservētu

vara pinuma pārklājumu

Nominālā kapacitāte: 24.5 pF/ft

Ievietošanas zaudēšana: 2.6 dB (uz 100' @ 400 MHz)

Konektori: Īpaši izturīgi, lieti BNC Female konektori

Dielektrisks: Putu-polietilēns

Apvalks: PVC

Garums: 3,6 m

- Transportējamā kaste 4U

- 2 noņemamie vāki (divdurvju versija)

- Augstas kvalitātes darbs ar daudzkārtīgu,6.mm bērza koksni, ar tumši brūnu
laminātu segumu

- Alumīnija profila rāmji (30 mm) ar noapaļotām malām

- Trīs kāju, vidēja izmēra tērauda lodīšu stūri

- 2 padziļinājumā esošie korpusa rokturi ar montāžas trauku un pamatgredzenu

2. Pielikums

2019. gada ____ . oktobrī,  Daugavpilī

“Bezvadu Radio mikrofonu sistēmu un piederumu piegāde”

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģ. nr. |  |
| Kontaktpersona, tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr | Pozīcija | Vienību skaits gab. | 1 (vienas) vienības cena EUR | Kopsumma EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezvadu (rokas) mikrofona sistēma Audio Technica ATW-3212/710 | 8 |  |  |
| 2. | UHF antenu izplatīšanas sistēma Audio Technica ATW-DA49 | 2 |  |  |
| 3. | UHF platjoslas tiešās LPDA antenas Audio Technica ATW-A49 | 2 |  |  |
| 4. | Antenas kabelis Audio Technica AC12 | 2 |  |  |
| 5. | Transportējamā kaste 4U | 2 |  |  |
|  | Līguma kopsumma EUR bez PVN |  |  |  |
|  | PVN summa EUR |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN EUR |  |  |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |