apstiprinĀts
 Latviešu kultūras centra vadītāja

___________________ R.Osmane

Daugavpilī, 2016. gada 28. jūlijā

Latviešu kultūras centrs aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā

par līguma piešķiršanas tiesībām

“Skaņas tehnikas uzstādīšana, apskaņošana un apkalpošana projektā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2016””

|  | Pasūtītājs | Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs” |
| --- | --- | --- |
|  | Adrese | Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, LV-5401 |
|  | Reģistrācijas Nr. | 90000077556 |
|  | Iepirkuma priekšmets | “Skaņu tehnikas uzstādīšana, apskaņošana un apkalpošana projektā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2016”” |
|  | Pakalpojuma realizācijas vieta | Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalms, Daugavpils teātris, Vienības nama koncertzāle, A.Pumpura skvērs |
|  | Pretendentu iesniedzamie dokumenti | Cenu piedāvājums atbilstoši specifikācijai (pielikumā) |
|  | Piedāvājuma izvēles kritērijs | Viszemākā cena |
|  | Paredzamā līgumcena | Līdz EUR 3 000.00 bez PVN |
|  | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta | Līdz 2016. gada 29. jūlija pl.15.00 Latviešu kultūras centrā Rīgas ielā 22a 33.kab. oriģinālā |
|  | Līguma izpildes termiņi | 04.08.2016. – 25.08.2016. |
|  | Kontaktpersona | LKC vadītājas vietniece kultūras jomā Sandra Maskaļova, tālr. 65426691, e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv |

SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Nosaukums, norises vieta, datums, laiks | Specifikācija |  |  |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „TANGO SIN QUINTO” (Rīga) Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalms, 4.08.2016, 19:30 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Bass combo: basa pastiprinātājs piemērots akustiskajam kontrabasam(Ampeg, Trace Elliot vai analogs) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL, with windscreen!!! |  |  | 4 gab. |
|  |  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa, with windscreen!!! |  |  | 3 gab. |
|  |  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  | 2 gab. |
|  |  |  | Condenser (electret bias), Frequency Respons 50 to 20,000 Hz, Polar pattern – Supercardioid |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 7 gab. |
|  |  | Taustiņinstrumentu statīvi: Profesionāls, regulējams statīvs. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Nošu pultis: stabīlas nošu pultis, vizuāli teicama stāvoklī |  |  |  | 5 gab. |
|  |  | Di-box: input connectors - Two Parallel 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Output connectors - XLR3-32 or equivalent. Phantom power - +20 volts DC to +48 volts DC |  |  |  | 3 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā. |  |  |  |  |
|  | DAUGAVPILS AKORDEONISTU ORĶESTRIS (mākslinieciskā vadītāja Tatjana Saratova) un izcilais basku zemes akordeonists Gorka HERMOSA (Spānija), 4.08.2016, 18:00 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Bass combo: basa pastiprinātājs (Ampeg, Trace Elliot, Hartke vai analogs) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | El. Guitar combo: Ģitāras pastiprinātājs ar skandu (minimums 150W) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: |  |  | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL, with windscreen!!! | 8 gab. |
|  |  |  |  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa, with windscreen!!! | 8 gab. |
|  |  |  |  |  | Drum microphone kit (Shure, Sehnheiser, AKG) with clamps and stands. | 1 kompl. |
|  |  |  |  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |
|  |  |  |  |  | Wireless instrumental system with dynamic or condenser transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 16 gab. |
|  |  | Taustiņinstrumentu statīvi: Profesionāls, regulējams statīvs. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Di-box: input connectors - Two Parallel 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Output connectors - XLR3-32 or equivalent. Phantom power - +20 volts DC to +48 volts DC |  |  |  | 4 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā. |  |  |  |  |
|  | „MIRAGE JAZZ ORCHESTRA” (Rīga), Daugavpils teātris, 11.08.2016, 17:30 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Bass combo: basa pastiprinātājs (Ampeg, Trace Elliot, Hartke vai analogs) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Piano: full board professional piano (Yamaha, Bluthner, Sonner&Sohn). Instrumentam jābūt noskaņotam!!! |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Drums: Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 5,5”; Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1; Boom Cymbal Stand x3; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Mikrofoni: | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL |  |  | 8 gab. |
|  |  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa |  |  | 4 gab. |
|  |  |  | Drum microphone kit (Shure, Sehnheiser, AKG) with clamps and stands |  |  | 1 kompl. |
|  |  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  | 2 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 14 gab. |
|  |  | Di-box: input connectors - Two Parallel 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Output connectors - XLR3-32 or equivalent. Phantom power - +20 volts DC to +48 volts DC |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Nošu pultis: stabīlas nošu pultis, vizuāli teicama stāvoklī |  |  |  | 14 gab. |
|  |  | Podesti: 1mX2mX0.4m, kravnēsība 500 kg |  |  |  | 6 gab |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  | „THE MAGIC TIME ORCHESTRA” (Viļņa), Daugavpils teātris, 11.08.2016, 19:30 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Bass combo: basa pastiprinātājs (Ampeg, Trace Elliot, Hartke vai analogs) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | El. Guitar combo: Ģitāras pastiprinātājs ar skandu (minimums 150W) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Drums: Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 5,5”; Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1; Boom Cymbal Stand x3; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Piano: full board professional piano (Yamaha, Bluthner, Sonner&Sohn). Instrumentam jābūt noskaņotam!!! |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL |  |  | 10 gab. |
|  |  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa |  |  | 5 gab. |
|  |  |  | Drum microphone kit (Shure, Sehnheiser, AKG) with clamps and stands |  |  | 1 kompl. |
|  |  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  | 2 gab. |
|  |  |  | Wireless instrumental system with dynamic or condenser transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  | 2 gab. |
|  |  | Di-box: input connectors - Two Parallel 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Output connectors - XLR3-32 or equivalent. Phantom power - +20 volts DC to +48 volts DC |  |  |  | 2 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 18 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  | Cantando y Amando” soliste Ilona Baģele, un LNO mūziķu ansamblis Daugavpils teātris, 18.08.2016, 17:30 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Piano: full board professional piano (Yamaha, Bluthner, Sonner&Sohn). Instrumentam jābūt noskaņotam!!! |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL |  |  | 9 gab. |
|  |  |  | Kick drum microphone (Shure, AKG, Sehnheiser, Bayerdynamic) |  |  | 1 gab. |
|  |  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  | 2 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 10 gab. |
|  |  | Nošu pultis: stabīlas nošu pultis, vizuāli teicama stāvoklī ar apgaismojumu |  |  |  | 7 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  | „St.Petersburg Musette Ensemble” solisti Svetlana STAVICKA un Vladimirs UŠAKOVS, un ansamblis „Musette” no Omskas Daugavpils teātris, 18.08.2016, 19:30 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Piano: full board professional piano (Yamaha, Bluthner, Sonner&Sohn). Instrumentam jābūt noskaņotam!!! |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Drums: Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 5,5”; Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1; Boom Cymbal Stand x3; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2. Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Bass combo: basa pastiprinātājs (Ampeg, Trace Elliot, Hartke vai analogs) |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  | 2 gab. |
|  |  |  |  | Wireless instrumental system with dynamic or condenser transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  | 4 gab. |
|  |  |  |  | Drum microphone kit (Shure, Sehnheiser, AKG) with clamps and stands |  | 1 kompl. |
|  |  |  |  | Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL |  | 2 gab. |
|  |  |  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 5 gab. |
|  |  | Di-box: input connectors - Two Parallel 1/4" jack connectors (Tip Hot +ve, Sleeve ground), and a parallel XLR connector (unbalanced) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 & 3 ground). Output connectors - XLR3-32 or equivalent. Phantom power - +20 volts DC to +48 volts DC |  |  |  | 3 gab. |
|  |  | Taustiņinstrumentu statīvi: Profesionāls, regulējams statīvs. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Nošu pultis: stabīlas nošu pultis, vizuāli teicama stāvoklī ar apgaismojumu |  |  |  | 7 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  | “Medus un ķiploku svētki”, A.Pumpura skvērs, 20.08.2016, 10.00-14.00 | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 4 gab. |
|  |  | Mikšerpults: ≥16 mono, ≥ 2 stereo channels, 4-band EQ per channel, +48Vindividual phantom power, ≥2 sub groups, ≥4 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofoni: Polarized condenser, cardioids. Frequency response – 40 – 20.000 Hz, maximum input sound level 152 dB SPL, dynamic range – 127 dB, 1 kHz at Max SPL, with windscreen!!! |  |  |  | 4 gab. |
|  |  | Dynamic, cardioids, Frequency response 50 Hz-15 kHz, sensitivity ( 1 kHz) -54,5 dBV/Pa /1,88mV/Pa, with windscreen!!! |  |  |  | 4 gab. |
|  |  | Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Wireless headworn system with dynamic or condenser transmitter, Frequency response 40 Hz – 20 kHz, Max SPL≥125 dB, with windscreen, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences. |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Mikrofonu statīvi : Height from 900 to 1,605 mm, Height adjustment clutch |  |  |  | 8 gab. |
|  |  | Atskaņotāji : USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Signāla apstrāde: High-quality Multi Effects - Reverb, Delay |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | EQ: 2 way 31-band graphic EQ |  |  |  | 2 gab. |
|  |  | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  | „Černigovas filharmonijas estrades mākslinieku koncerts” (Ukraina), Latviešu kultūras centrs, 25.08.2016, 18:00 | Viens tehniķis uz skatuves mēģinājuma un koncerta laikā, skaņu režisors pie pults mēģinājuma un koncerta laikā |  |  |  |  |
|  |  | Akustiskā sistēma: 3 way PA system, Power output RMS ≥ 8 kW, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. 18" subwoofer´s, frequency range 38 Hz- 800 Hz, SPL ≥129 dB, jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . Apskaņošanas sistēmai ir jānodrošina balss un mūzikas labu dzirdamību un saprotamību visā skatītāju zonā. Apskaņošanas sistēmai, monitoru sistēmai un visām zemāk minētajām iekārtām jābūt uzstādītām un noregulētām pirms grupas ierašanās, kā arī jānodrošina to nepārtraukta un nevainojama darbība mēģinājuma un koncerta laikā. Top unit – 4 gab, sub unit – 4 gab, mid. unit – 4 gab. |  |  |  | 1 kompl. |
|  |  | Monitoru sistēma: 2 way or full range speaker system, 12” woofer+1” compression driver, SPL ≥ 121dB, frequency range 60 Hz – 19 kHz, Power output RMS≥ 150 W, jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pacelt un uzstādīt monitorus virs zemes. Monitoru skaļruņu sistēmai jānodrošina komfortabli mūzikas atskaņošanas apstākļi visiem izpildītājiem. |  |  |  | 4 gab. |
|  |  | Mikšerpults: Profesionāla digitālā mikšerpults (Allen&Heath i-Live T112), 28 faders – 3 banks, 4 layers = 112 control strips, 16 in, 12 out audio, ACE™ Surface link (audio and control over single CAT5), In = 8x TRS line, 4x phono, 2x SPDIF. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). |  |  |  | 1 gab. |
|  |  | Stage Box: (Allen&Heath iDR-48), 48 mic/line in, 24 XLR out, Network bridges to Surface via ACE, External iPS10 redundant power supply option. Obligāti jāizmanto jaudas stabilizācijas sistēma (UPS). Ar CAT5 cable 35 m Mikrofoni: Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences |  |  |  | 1 gab. 6 gab. |
|  |  | Atskaņotāji : USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz |  |  |  | 1 gab. |

Pielikums

“Skaņu tehnikas uzstādīšana, apskaņošana un apkalpošana projektā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2016””

| - Juridiskais nosaukums |  |
| --- | --- |
| - Reģ.nr. |  |
| - Adrese |  |
| - Tālrunis |  |
| - e-pasts |  |
| - Interneta vietne |  |

CENU PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| “Skaņu tehnikas uzstādīšana, apskaņošana un apkalpošana projektā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2016”” |  |

Amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums

Zīmogs